Les « séquences »

https://www.imaios.com/fr/e-Cours/e-MRI/Sequences-IRM/sequences-IRM   +++++

http://www.sfrnet.org/data/upload/files/CO%20Diffusion_DES_technique_2013.pdf Diffusion +


Qu’est-ce qu’une séquence ?

Chaque séquence est une subtile combinaison d'ondes de radiofréquence et de gradients. 

Les objectifs à atteindre pour une séquence sont :

- favoriser le signal de tel ou tel tissu (contraste),

- travailler le plus rapidement possible

- limiter les artéfacts

Il existe ainsi plus d’une centaine de séquences différentes, et pour ne rien simplifier, chaque constructeur choisit en général un acronyme qui lui est propre !

Quelques séquences (il y en a plus d’une centaine …) :

- Echo de spin

- Echo de spin rapides

- Echo de spin ultra-rapides

- Inversion Récupération, STIR et FLAIR

- Echo de gradient

- Echo de gradient avec destruction de l’aimantation transversale résiduelle

- Echo de gradient ultra-rapide avec destruction de l’aimantation transversale résiduelle

- Echo de gradient avec état d’équilibre de l’aimantation transversale résiduelle

- Echo de gradient avec état d’équilibre de l’aimantation transversale résiduelle et renforcement du contraste T2

- Echo de gradient avec état d’équilibre de l’aimantation transversale résiduelle et gradients équilibrés

- Echo planar (EPI)

- Echo hybride (écho de spin + écho de gradient)

Les  « séquences » peuvent se classer en « familles » .

Impulsion classique de 90° ou impulsion de moins de 90°.

Absence d’impulsion suivante de 180° - Présence de 1 de 180 ° - Présence de plusieurs de 180°

Absence d’impulsion préalable de 180°  ou présence d’une  impulsion préalable de 180°

Explications rapides de quelques séquences

Il faut :

- Une bascule de juste 90°

- Une bascule de juste 180° envoyée juste à TE/2

- Un temps de répétition TR > que TE

Comme on peut choisir TE et TR comme on veut, 
on joue sur ce choix pour  faire des images en  T1,T2 et T2 *(recherche de sang) .

- Si on fait l’impulsion de départ avec 90° on aura T2

- Si on la fait avec moins de 90° on aura T2 *

Spin Echo T1 et T2

++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++

Introduction d’une « pré-séquence » : FAIR & STIR .

La pré séquence est une impulsion de 180° ….

| Séquence de base | Séquence de base + pré séquence . |
| --- | --- |

En modifiant le TI (pas le t « 1 » … le t « i » ) …
on distingue les séquences Flair et STIR …

TI est le temps entre l’impulsion inverse préalable et l’impulsion de base .

| La séquence FLAIR | La séquence FLAIR améliore la détection des lésions du parenchyme cérébral, particulièrement celles qui sont localisées à l'interface parenchyme cérébral-LCR. |
| --- | --- |
| La Séquence STIR | La séquence STIR permet de supprimer la graisse et les perturbations dues à la présence de métal (prothèses orthopédiques, etc…). |

On remarque qu’il y a un nouveau temps : le temps TI (pas « T1 ….)

- TI, c’est le temps entre l’impulsion « inverse » et l’impulsion « signal » .

- Ce temps peut être celui qu’on veut .

- Si on joue avec ce TI on peut faire bien des choses …

  - Si on prend un TI « court » (- de 140 milli secondes) on supprime la graisse …. STIR

  - Si on prend un TI « long » (+ de 2000 millisecondes) on supprime l’eau …………FLAIR

+++++++++++++++++++++++++++

Echo de gradient classique  (Echo de Spin)     ou 
Echo de gradient rapide ?

| Echo de Spin | Echo de Gradient |
| --- | --- |
| On attend entre chaque impulsion que le champ soit revenu à la normale . | On n’attend pas que le champ soit revenu à la normale entre chaque impulsion . |
| Acquisition lente Images précises Pas perturbé par Textiles (vêtements) Implants Prothèses | Acquisition rapide Images moins précises Perturbé par Textiles (vêtements) Implants Prothèses |
| Pour les diagnostics | Pour les films et pour les intervention en temps réel |

Echo de spin

https://www.imaios.com/fr/e-Cours/e-MRI/Sequences-IRM/sequences-echo-spin    CONTINUER

La seq « écho de Spin » est caractérisée par

- Un angle de bascule de 90°

- Une impulsion de 180°

Echo de gradient => Gain de temps !!!!

La séquence en écho de gradient se distingue de l'écho de spin par :

- un angle de bascule inférieur à 90°

- une absence d'impulsion RF de 180° de rephasage

- Un angle de bascule inférieur à 90° diminue la quantité d’aimantation basculée, et le retour à l'équilibre s'effectue donc plus rapidement .

- Cela permet de diminuer le temps de répétition (TR) entre chaque impulsion.

- Le principal intérêt de l'écho de gradient sera donc le gain de temps.

  - Usage militaire dans un hôpital de campagne

  - Usage civil pour faire de la 3 D